附件1

户用沼气安全隐患排查（自查）清单

| 检查环节 | 序号 | 检查内容 | 存在的问题 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作使用维护方面 | 1 | 沼气用户家里是否有明白卡（上墙或放家里），是否经过操作培训，并对安全使用注意事项熟悉 |  |  |
|  | 2 | 农户是否存在私自下池作业的行为，以及由专业人员下池作业，但未按规范操作的 |  |  |
|  | 3 | 沼气使用过程中是否存在快速出料操作，以及大出料时管路未与大气连通 |  |  |
| 沼气池体 | 4 | 沼气池水压间、进料口和天窗口盖板是否完好，是否能够承重 |  |  |
|  | 5 | 沼气池周边是否设有警示标识 |  |  |
|  | 6 | 沼气池周围是否存在易燃、易爆、易出现明火物品 |  |  |
|  | 7 | 沼气池是否损坏，周围是否有较重臭鸡蛋气味（硫化氢） |  |  |
| 输气管线 | 8 | 沼气输气管线周围是否存在易燃、易爆、易出现明火物品 |  |  |
|  | 9 | 室外沼气输气管线是否架空于太阳直晒、是否与电线碰在一起 |  |  |
|  | 10 | 室内输气管线是否引入或经过卧室，管线与厨房电线及用电设备的安全距离是否符合标准要求（应不少于0.1米） |  |  |
|  | 11 | 输气管线、用气设备以及各种接口是否存在漏气现象（可刷肥皂水测试） |  |  |
|  | 12 | 沼气灶与挂墙的脱硫器是否错开30厘米的距离，与流量计错开50厘米的距离 |  |  |
| 脱硫脱水 | 13 | 调控器上的压力显示器是否正常，指针是否摆动灵活 |  |  |
|  | 14 | 脱硫剂是否定期更换（正常的脱硫剂是砖红色，如果变黑，变成褐色，就没有脱硫效果） |  |  |
|  | 15 | 积水瓶是否安装在管路最低处，瓶内积水是否及时倾倒 |  |  |
| 沼气利用设备 | 16 | 使用场所是否通风良好（不得在卧室使用） |  |  |
|  | 17 | 沼气灶具是否选用通过检测合格的专用沼气灶具 |  |  |
|  | 18 | 是否了解沼气灶具使用规范，点火时应该火等气 |  |  |
|  | 19 | 沼气灶风门调整是否正常（火苗是否燃烧有力，一般为旋火，不能太高，也不能太低，火苗高度5-10厘米为宜） |  |  |
|  | 20 | 沼气灯与顶棚的安全距离是否符合标准要求（应不少于0.7米） |  |  |

注：此表仅供农村沼气管理部门和沼气用户开展排查（自查）参考使用，各地可根据实际情况进行增减优化。