中华人民共和国农业行业标准

NY

NY/T 20××—××××

农用地土壤污染责任认定技术指南

Technical guidelines for identification of responsibility for agricultural land pollution

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国农业农村部  发布

ICS XXXXXXX

CCS X XX

备案号：XXXX-XXXX

目    次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  责任认定启动	1

5  技术流程	2

6  认定准备	2

7  现场调查	4

8  责任人认定	5

9  责任份额划分	6

10  认定意见书编制	9

11  其他说明	9

附录A（规范性）  农用地土壤污染责任认定意见书	10

- 前    言

为贯彻落实《农用地土壤污染责任人认定暂行办法》（环土壤[2021]13号），指导地方农业农村等相关部门组织开展农用地土壤污染责任认定工作，特制定本文件。

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中华人民共和国农业农村部科技教育司提出并归口。

本文件起草单位：农业农村部环境保护科研监测所、农业生态环境及农产品质量安全司法鉴定中心。

本文件主要起草人：王伟、张国良、强沥文、米长虹、王璐、刘岩、赵晋宇、孙希超、姜雪锋、李佳、艾欣。

农用地土壤污染责任认定技术指南

- 1  范围

本文件适用于耕地、园地、人工牧草地土壤污染责任不明确或存在争议时的责任认定活动，其他农用地可参考本文件。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 21010  土地利用现状分类

GB/T 39791.1  生态环境损害鉴定评估技术指南 总纲和关键环节 第1部分：总纲

NY/T 395  农田土壤环境质量监测技术规范

NY/T 396  农用水源环境质量监测技术规范

NY/T 397  农区环境空气质量监测技术规范

NY/T 398  农、畜、水产品污染监测技术规范

NY/T 3499  受污染耕地治理与修复导则

NY/T 3665  农业环境损害鉴定调查技术规范

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

农用地  agricultural land

直接或间接为农业生产所利用的土地，包含了GB/T 21010中的01耕地（0101水田、0102水浇地和0103旱地）、02园地（0201果园、0202茶园）、04草地（0401天然牧草地、0403人工牧草地）和其他土地（1202设施农用地）。

3.2

农用地土壤污染  agricultural land pollution

人为因素导致某种物质进入农用地土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响农用地土壤功能和有效利用，危害农产品质量安全或者破坏生态环境的现象。

3.3

农用地土壤污染责任人  persons responsible for agricultural land pollution

因排放、倾倒、堆存、填埋、泄漏、遗撒、渗漏、流失、扬散污染物或者其他有毒有害物质等，造成农用地土壤污染，需要依法承担土壤污染风险管控和修复责任的单位和个人。

- 4  责任认定启动

- 4.1  原则

- 4.1.1  科学客观原则

责任认定应从农用地土壤损害事实出发，通过症状辨认、现场调查、监测采样、实验检测等过程，科学分析土壤损害原因，既要使认定意见符合科学规律，也要与客观事实相符。

- 4.1.2  合法合规原则

责任认定工作应遵守国家和地方有关法律法规和政策，依法开展认定工作。

- 4.1.3  程序规范与可追溯性原则

责任认定应依据技术规范开展，认定过程应留有痕迹，实验检测数据应当具有重现性。

- 4.1.4  优先启动原则

责任认定工作启动应考虑到认定成功的可能性，对于有线索，或有固定污染源，或存在现有污染源，或历史关系相对明晰的情形，应当优先启动。

- 4.2  启动条件

土壤污染事实存在，且满足以下条件之一，应优先列入年度认定计划，启动认定工作：

—— 有相关线索的；

—— 周边有或曾经有固定污染源的；

—— 历史关系相对明晰的。

- 5  技术流程

责任认定工作应按以下步骤开展：认定准备、现场调查、责任人认定、责任份额划分、认定意见书编制。具体技术流程见图1。

图1 农用地土壤污染责任认定流程图

- 5.1  认定准备

采取资料收集、现场勘查、座谈走访、文献调研等方式，收集受污染农用地及其周边区域有关执法、突发事件处理信息，地球化学背景调查信息，水文地质、气象等基本信息，划定认定范围，明确认定所需技术设备和人员条件，编制认定工作方案。

- 5.2  污染调查

依照NY/T3665开展排除性调查，根据调查结果，确定是否开展污染调查；确定开展的，开展污染源和特征污染物、受污染土壤污染状况调查，确认损害事实，初步确定受污染土壤可能的污染来源。

- 5.3  责任人认定

结合相关资料信息、土壤中的污染物和周边污染源分布情况，分析污染物特性，通过污染途径分析、关联性分析，判定各污染源排放的污染物到达受污染土壤的可能性，确定污染源与受污染土壤之间是否存在因果关系，认定农用土地土壤污染责任人。

5.4  责任份额确定

根据土壤修复费用和风险管控费用等，确定责任数额。

- 5.5  责任份额划分

责任人为两个及以上的，计算各自的污染贡献率，确定各个责任人承担的责任份额。

- 5.6  意见书编制

编制农用地土壤污染责任认定意见书，建立认定技术档案。

- 6  认定准备

通过资料收集、文献查阅、座谈走访、问卷调查、现场踏勘、快速检测等方式，掌握农用地土壤损害的基本情况，了解损害区域及周边自然环境与社会状况，初步锁定污染范围，明确认定工作主要内容，编制认定工作方案。

- 6.1  资料收集

- 6.1.1  地籍地类信息

受污染农用地地块乡镇土地利用总体规划图或国土空间规划图、实地勘测定界报告、土地利用现状图、土地权属和地类情况表、地质图、大比例尺地形图、遥感影像图、彩色现状照片以及其他办案机关已经取得的相关资料。可通过自然资源主管部门获取。

- 6.1.2  污染物信息

受污染农用地主要污染物及其含量水平，可从土壤污染详查、普查、例行监测、重点监测以及其他执行性监测等数据中获取。

- 6.1.3  污染源信息

受污染农用地及其周边污染源类型、数量、位置、存续时间、生产工艺、生产规模，污染物种类、排放方式、排放时间，排放频率，排放量或排放浓度，排放去向，事故性排放及处置情况，土壤监测数据等。可通过农业农村、生态环境、自然资源、林业草原等主管部门获取。

受污染农用地是否存在城镇垃圾、人畜粪便的倾倒、堆存和填埋等情况；是否存在污水灌溉情况，可通过相关部门的环境监察记录、监督性监测报告和现场检查笔录、视频、照片等证据材料获取。

- 6.1.4  自然环境状况

——自然地理信息。受污染农用地及周边的地理位置、地形地貌、地质及其它具有地域特点的资料；

——土壤环境信息。受污染农用地的土壤类型、土壤背景值、田间管理情况、历史受破坏或污染状况等资料；

——气象信息。受污染农用地的主要气候特性，包括年平均风速和主导风向、年平均气温、极端气温与月平均气温、年平均相对湿度、年平均降水量、降水天数、降水极值、日照时数等；

——水文资料。受污染农用地地表水、水系、流域面积、水文特征、地下水资源情况以及开发利用情况等；

——自然灾害。受污染农用地气象灾害、地质灾害等突发自然灾害情况。

- 6.1.5  社会经济信息

——受污染农用地及其周边有关行政执法情况，包括政府相关部门的现场检查笔录、视频、照片等；

——受污染农用地及其周边土地、矿产等自然资源开发利用情况及有关行政执法情况；

——土壤污染相关地方法规、政策和标准；

——地方经济和主要产业现状及发展情况；

——人口、基础设施、作物构成及产量等相关信息。

- 6.2  土壤污染确认

通过资料分析，初步判断农用地土壤的主要污染物类型、浓度水平以及分布范围。具备以下顺位条件的，可认定农用地土壤已受到损害：

——有标准的，污染物可检出且含量超出标准限值的。存在多个标准时，有国家标准的，优先适用国家标准，既有国家标准又有地方标准的，优先适用地方标准；没有国家标准的，优先适用行业标准；

—— 没有标准的，污染物可检出且含量超出对照水平的；

—— 无法获取对照水平的，污染物可检出且含量超出参考文献和相关研究成果数据的。

- 6.3  污染源初步筛选

在资料分析的基础上，初步划定认定范围。结合土壤污染重点行业企业清单以及收集的污染源信息，初步筛选认定范围内的污染源清单。

- 6.4  工作方案制定

根据农用地土壤污染状况，历史及现有污染源信息，地籍地类信息，自然环境状况以及社会经济信息，制定认定工作方案。

- 7  认定调查

根据认定工作方案，组织开展农用地土壤污染认定调查工作，通过排除性调查、污染损害调查进行损害确认。

- 7.1  排除性调查

按照NY/T 3665开展排除性调查，排除性调查应当确定农用地土壤损害是否由田间管理不当、高背景值等非人为因素所致。

- 7.2  污染调查

- 7.2.1  污染源及污染物调查

按照NY/T 3665开展环境污染调查，环境污染调查应当对认定范围内疑似污染源及其排放的污染物开展详细调查，摸清疑似污染源数量及分布特征、各自排放的污染物种类及浓度水平。

- 7.2.2  污染途径调查

根据污染物的理化性质，受污染农用地土壤气候气象、地形地貌、水文地质等自然环境条件，获取特征污染物在环境介质中的迁移、扩散、转化、分布规律，分析特征污染物在环境介质中可能存在的迁移途径，必要时，按NY /T 395、NY/T 396、NY /T 397，在可能的迁移路径中布点采样，通过污染物浓度水平分布规律调查污染途径。

- 7.2.3  农作物调查

受污染农用地生长有农作物的，按照NY/T 3665对农作物生长情况进行调查，必要时，按照NY/T 398采集相关农作物样品，进行污染物监测调查。

- 7.2.4  农用地土壤调查

结合污染源、污染物、迁移路径调查，对受损区域的农用地土壤污染状况开展详细调查，必要时采取监测采样等方法对土壤中特征污染物进行调查，通过实验室检测明确特征污染物种类、含量、分布状况和范围。农用地土壤点位布设原则和方法、样品采集、运输、保存及质量控制等按NY /T 395执行。

- 8  责任人认定

- 8.1  污染源识别

结合排除性调查和污染损害调查，筛选出与受污染农用地具有同源性的污染源，包括历史污染源和现存污染源。

- 8.2  土壤污染诊断

对农用地土壤污染物的类型、存在形态、浓度水平、分布范围、分布特点进行分析。生长有农作物的，结合农作物生长指标、农产品质量进行综合研判。根据GB 15618等标准，对土壤污染状况做出明确判断。

- 8.3  污染途径分析

从污染源从发，分析受污染农用地地块气候气象、地形地貌、水文地质等自然环境条件以及污染源排放的特征污染物释放机理、传输介质、传输机理，结合环境介质中污染物的分布特征划分迁移单元，利用空间分析、迁移扩散模型等方法分析污染物迁移方向、浓度变化等情况，分析判断各个单元是否可以组成完整的链条，采用文献调研、场地模拟、实验室模拟、同源性分析等方法验证迁移路径的连续性、合理性和完整性，确定特征污染物由某个或某几个污染源到达受污染农用地的迁移途径。

- 8.4  因果关系判定

同时具备下列条件，可认定污染行为与农用地土壤污染之间具有因果关系：

—— 在农用地土壤中检测出特征污染物，且含量超出国家、地方、行业标准中最严限值，或者超出对照区含量；

—— 疑似污染源存在向农用地土壤排放或者增加特征污染物的可能；

—— 无其他相似污染源，或者相似污染源对受污染农用地土壤的影响可以排除或者忽略；

—— 受污染农用地土壤可以排除仅受气候变化、自然灾害、高背景值等非人为因素的影响。

不能同时符合上述判定条件的，应当得出不存在或者无法认定因果关系的意见。

- 8.5  责任人认定

污染源排污行为与受污染农用地具有因果关系，且污染源能明确指向特定单位和自然人的，则污染源所属单位和自然人为受污染农用地责任人。

- 9  责任份额划分

- 9.1  风险管控费用

土壤污染风险管控费用包括土壤污染状况调查、土壤污染风险评估、风险管控及效果评估等费用，风险管控费用可根据具体措施和实际支出据实核算。

- 9.2  修复费用

可以采用修复技术恢复到农用地土壤环境原有状态的，计算损害当季的农产品损失、修复费用以及期间损失。

- 9.2.1  修复技术筛选

参照NY/T 3499，筛选修复技术。

a）修复模式确定。基于农用地土壤污染的特点，因地制宜地选择修复模式，如农艺调控模式、生物修复模式等。

b）修复技术筛选。修复模式确定后，从该模式备选修复技术中，筛选潜在可用的技术，参考相似案例经验，结合农用地土壤污染特征、程度、范围，从技术、经济等方面对各项修复技术进行全面分析比较；或采用专家评分的方法，通过设置评价指标体系和权重，对不同修复技术进行评分排序，提出一种或多种备选修复技术。

c）修复技术验证。对拟采用的修复技术进行可行性验证，选择与受污染农用地相似地块开展田间试验，或者在受污染农用地选择小块土壤开展田间试验。修复技术已有田间应用案例的，可组织专家通过分析案例数据和报告等进行技术论证，通过论证后，可不再开展田间试验。

d）修复技术确认。综合经济可行性等因素，确定受污染农用地修复技术。

- 9.2.2  直接费用

直接费用为修复技术实施所需要的费用，可选择费用明细法、市场价值法、影子工程法、工程定额、机会成本法、虚拟治理成本法的一种或几种，辅以类比法、专家评判法等进行估算，修复措施已经完成或正在进行的，以实际发生费用计算。

- 9.2.3  间接费用

间接费用为修复方案编制费，监测检测费，恢复效果评估费，监管费用，清理费用，处理处置费等，以实际发生或预计产生的费用计算。

- 9.2.4  期间损失

能够获取农用地土壤资源类或服务类指标的，结合损害时间范围，期间损害价值参照9.3.1计算；无法开展资源或服务等值分析的，或无法获取资源类或服务类指标的，采用价值等值分析获取，价值等值分析方法参照GB/T 39791.1中的相关内容。

- 9.3  土壤资源损失

土壤资源损失费用计算，应遵循以下原则：

——不能通过修复技术恢复到农用地土壤环境原有状态的，或不能通过修复措施补偿期间损害的，采用资源环境价值评估方法对未予修复的生态服务功能进行计算；

——农用地土壤环境发生永久性损害的，按资源环境价值评估方法，计算生态服务功能损失。

- 9.3.1  生态服务功能损失

根据受损区农用地土壤资源环境特性，原有主要生态服务功能，结合现场实际和专家意见，选择其中一项或几项进行计算。

生态服务功能损失的计算方法见公式（1）：

（1）

式中：

Vf                      ——生态服务功能价值损失，单位为元；

i                                 ——生态服务功能类型；

Vs                     ——各类生态服务功能价值，单位为元/a；

r                               ——贴现（或复利）率；

t                                 ——评估期内的任意给定年（0~n之间）；

T                           ——评估基准年；

t=0        ——损害起始年；

t=n        ——损害终止年，由鉴定人员根据实际情况确定。

n         ——指受损农产品种类。

- 9.4  责任份额确认

- 9.4.1  贡献率计算

- 9.4.1.1  单一污染源

农用地土壤污染是单一污染源造成的，则该污染源所属责任人承担全部风险管控和修复责任。

- 9.4.1.2  多个污染源

农用地土壤污染是多个污染源造成的，各污染源贡献率按以下方法估算:

—— 结合现场情况，通过化学质量平衡法（CMB）、因子分析（PCA）、主成分分析、SWAT模型、排污系数、受损农业生物产量估算、源排放清单法等方法估算。

—— 上述方法所需参数难以获取，可通过各污染源所排放污染物的总量、污染物毒性等估算。

—— 污染物排放总量等信息难以获取，可通过间接反映污染物排放量的参数估算，包括原料总量、产量、产值、营业额、生产规模等。

- 9.4.2  责任份额划分

根据污染贡献率、风险管控、修复费用以及土壤资源损失，划定责任份额。

责任份额计算参数不足，无法确定各自份额的，由责任人协商，无法协商一致的，平均分配。

- 10  认定意见书编制

责任认定意见书参照附录A编制。

- 附  录  A

(规范性)

农用地土壤污染责任认定意见书

××农用地土壤污染责任

认定意见书

编号×× [××]××第×号

一、基本情况

委 托 方

受理日期

认定材料

主要依据

二、案情摘要

三、污染确认

土壤污染物种类和浓度水平

土壤污染确认依据

土壤污染状况判定

四、认定调查

排除性调查

污染调查

调查结论

五、因果关系分析

污染源与污染物分析

土壤受污染状况

污染物迁移路径分析

因果关系判断

六、责任人认定

七、责任份额划定

污染贡献率

风险管控费用

修复费用

责任额度确定

责任份额分配

八、限定条件说明

九、认定意见

××××年××月××日