ICS 13.080.10

CCS B 10

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T  XXXX-202X

受污染耕地安全利用率监测评价技术规范

Technical specification for monitoring and evaluating the safe utilization rate of polluted farmland

（征求意见稿）

XXXX -XX-XX 发布                              XXXX -XX-XX 实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部科学技术司提出。

本文件由农业农村部农业资源环境标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：农业农村部农业生态与资源保护总站、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、中国水稻研究所、中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、农业农村部环境保护科研监测所、广东省科学院生态环境与土壤研究所。

本文件主要起草人：郑顺安、闫成、李晓华、祝凌、吴泽嬴、孙晓艺、曹珍珍、张婷、梁学峰、宋彪、杜美琪、李晓阳、刘传平、方利平、张爽爽、马建忠、郑超。

受污染耕地安全利用率监测评价技术规范

- 1  范围

本文件规定了受污染耕地安全利用率监测评价的范围、基础资料和数据收集、监测评价流程、报告编制的要求。

本文件适用于对受污染耕地安全利用率开展监测评价。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762    食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 13078   饲料卫生标准

NT/T 398   农、畜、水产品污染监测技术规范

NY/T 4608  耕地土壤环境质量类别划分技术指南

NY/T 4692  食用农产品产地重金属风险评估技术指南

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全利用率  Safety utilization rate

已实现安全利用的受污染耕地面积占区域内受污染耕地总面积的百分数，是反映实现安全利用目标完成情况的指标。受污染耕地总面积等于安全利用类耕地和严格管控类耕地面积之和。

3.2

安全利用类耕地  Safely utilized farmland

土壤中镉、汞、砷、铅、铬等污染物含量高于GB 15618规定的风险筛选值、等于或低于GB 15618规定的风险管制值，可能存在食用农产品不符合质量安全标准等土壤污染风险的耕地，原则上应当采取农艺调控、替代种植等安全利用措施。

3.3

严格管控类耕地  Strictly controlled farmland

土壤中镉、汞、砷、铅、铬等污染物含量高于GB 15618规定的风险管制值，食用农产品不符合质量安全标准等土壤污染风险较高的耕地，原则上应当采取禁止种植特定农产品、种植结构调整、退耕还林还草、轮作休耕等严格管控措施。

- 4  受污染耕地安全利用率监测评价指标体系和取值原则

4.1 指标体系

受污染耕地安全利用率监测评价指标体系由受污染耕地面积、种植食用类农产品的受污染耕地面积、食用农产品达标率、种植非食用类农产品的受污染耕地面积等指标构成。

4.2 取值原则

4.2.1 基础资料和数据收集

参照NY/T 4692，收集监测评价范围内受污染耕地的相关基础资料与数据。

4.2.2 监测点位布设

对监测评价范围内的受污染耕地，在种植食用类农产品的区域上，布设监测点位。监测点位应充分反映土壤和农产品污染状况，一般不少于10个，布点密度见表1。如地形破碎，或土壤与农产品重金属含量变异较大，可适当提高布点密度；当地形平坦、种植结构单一、土壤类型单一时，可酌情降低布点密度，但一般不少于10个。

表1  监测点位布点密度

| 类型 | 布点密度 |
| --- | --- |
| 县级及以上行政区域 | 10—100 hm2/点 |
| 受污染耕地安全利用项目 | 1—10 hm2/点 |

4.2.3 监测布点位置

基于布点密度计算出监测点位数量后，进行网格布点。在网格内选择有代表性的食用农产品地块中间的开阔地带，参照NY/T 4692进行布点。不同区域代表性农产品种类见附录A。

4.2.4 样品采集检测

农产品采样按照NY/T 398的规定执行。对于多季或轮作、间套作等情况，选择采集重金属富集能力最强、风险最高的主栽农产品；对于季节采摘型农产品，采集当季主采农产品。镉、汞、砷、铅、铬等污染物含量检测方法参照NY/T 4692。

- 5  受污染耕地安全利用率监测评价结果形成规则

按照公式（1）核算监测评价范围内受污染耕地安全利用率。

| 受污染耕地安全利用率=A×食用农产品达标率+BC×100% | （1） |
| --- | --- |

式中，

A——A类面积，种植食用类农产品的受污染耕地面积，是种植食用类农产品的安全利用类耕地与严格管控类耕地面积之和。单位为公顷（hm2）；

食用农产品达标率——镉、汞、砷、铅、铬等污染物含量均小于或等于GB 2762限量标准的监测点位数量/监测点位总数×100%；

B——B类面积，种植非食用类农产品的受污染耕地面积，是种植非食用类农产品（含用于生产饲料、医用酒精、有机酸、燃料乙醇等不用作食品原料的食用类农产品。用于生产饲料的，镉、汞、砷、铅、铬等污染物含量应低于GB 13078限量标准），以及退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕、轮牧休牧的安全利用类耕地与严格管控类耕地面积之和。单位为公顷（hm2）；

C——C类面积，监测评价范围内受污染耕地面积，是安全利用类耕地与严格管控类耕地面积之和。单位为公顷（hm2）。

计算结果保留2位小数。核算案例见附录B。

- 6  报告编制

编制《受污染耕地安全利用率监测评价报告》，报告提纲见附录C。

附录A

（资料性附录）

不同区域代表性农产品

不同区域代表性农产品种类见表A.1。

表A.1  不同区域代表性农产品

| 序号 | 地区 | 种植作物 | 监测农产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东北平原区 | 玉米、大豆、水稻、高粱、粟、春小麦、蔬菜等 | 小麦、水稻、玉米、蔬菜 | 玉米—大豆—小麦等形式的轮作，实行一年一熟制。 |
| 2 | 黄淮海平原地区 | 小麦、棉花、玉米、大豆、蔬菜等 | 小麦、蔬菜 | 黄河以北旱地因水分限制以一年一熟为主，水浇地上则实行一年二熟制。 |
|  |  |  | 小麦、玉米、蔬菜 | 实行一年二熟制。 |
| 3 | 长江中下游平原丘陵地区 | 水稻为主，兼产棉、麻、油菜、蚕丝、茶、蔬菜等 | 水稻、蔬菜 | 实行稻麦两熟制。 |
|  |  |  | 晚稻、蔬菜 | 长江以南多双季稻，盛行绿肥—稻—稻、油菜—稻—稻，或麦—稻—稻等三熟制。 |
| 4 | 华南地区 | 双季稻为主，冬季除小麦外，南部还可种水稻、甘薯、玉米、蔬菜等 | 晚稻、蔬菜 | 实行一年三熟制。 |
| 5 | 西南高原盆地地区 | 水稻、小麦、玉米、油菜、蔬菜等 | 水稻、蔬菜 | 底部的河川谷地或平坝主要是以麦—稻、油菜—稻、蚕豆—稻等一年二熟制为主。 |
|  |  |  | 水稻、小麦、玉米、蔬菜 | 实行一年一熟或麦—玉米（甘薯、玉米）旱作二熟制。 |
|  |  |  | 水稻、蔬菜 | 成都平原水田以麦—稻二熟为主，旱丘地则多行麦、玉米、甘薯套种的一年三熟或二熟制。 |
| 6 | 西北高原地区 | 春小麦、冬小麦、玉米、蔬菜以及喜凉的马铃薯、莜麦等 | 小麦、莜麦 、玉米、蔬菜 | 一年一熟，南疆气候温暖，多实行一年二熟制。 |
| 7 | 青藏高原 | 主要种植青稞、小麦、莜麦、马铃薯、蔬菜等作物 | 小麦、莜麦、青稞、蔬菜 | 实行一年一熟制。 |

附录B

（资料性附录）

受污染耕地安全利用率核算案例

B.1  面积核算

某省受污染耕地面积5万公顷（C类面积），其中，种植食用类农产品的安全利用类耕地与严格管控类耕地面积为4.5万公顷（A类面积），种植非食用类农产品，以及退耕还林还草的安全利用类耕地与严格管控类耕地面积为0.5万公顷（B类面积）。

B.2  食用农产品达标率

根据监测评价流程，按照10 hm2/点的密度，在A类面积上设置了4500个监测点位，其中镉、汞、砷、铅、铬等污染物含量均小于或等于GB 2762限量标准的监测点位数量为4200个，则食用农产品达标率为：

42004500×100%=93.33%

B.3  受污染耕地安全利用率核算

结合B.1和B.2，该省受污染耕地安全利用率为：

45000×93.33%+500050000×100%=94%

附录C

（资料性附录）

受污染耕地安全利用率监测评价报告

C.1  概述

C.1.1  目的和意义

C.1.2  监测评价区域概况（地理区位、地质地貌、水文概况、农业生产情况、耕地分布情况、耕地土壤环境质量类别划分与动态调整情况、受污染耕地安全利用情况等）

C.2  编制依据

包括国家和地方相关法律法规、政策文件、标准规范等。

C.3  监测评价流程

C.3.1  基础资料和数据收集

C.3.2  监测点位布设与采样检测

C.3.3  监测数据分析

C.3.4  受污染耕地安全利用率核算

C.4  结论与建议（总结监测评价区域内受污染耕地安全利用率核算情况，提出区域内受污染耕地安全利用与严格管控建议）

附件

包括农产品检测分析报告、受污染耕地安全利用相关工作台账、现场照片、相关文件、相关图件等（行政区划图、环境背景图（地形图、河流水系分布图、土壤类型分布图）、耕地分布图、耕地土壤环境质量类别分布图、监测点位图等）。

_________________________________