ICS  ***

CCS  *** 

             NY

中华人民共和国农业行业标准
NY/T  XXXX-202X


外来入侵植物天敌昆虫繁育基地建设

技术规范

Technical specification of natural enemy insect breeding base construction for alien invasive plants
（征求意见稿）
在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（注：征求意见时必须保留这句话。）

XXXX -XX-XX 发布                          XXXX -XX-XX 实施

中华人民共和国农业农村部 发布

目   次
1前  言


21 范围


22 规范性引用文件


23 术语和定义


34 选址与建设条件


35 规划与布局


46 建筑工程与公共设施


67 防疫隔离实施


68 环境保护




前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部科学技术司提出。

本文件由农业农村部农业资源环境标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：农业农村部农业生态与资源保护总站、中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、云南省农业科学院农业环境资源研究所。

本文件主要起草人：黄宏坤、宋振、张驰、张国良、段青红、付卫东、张付斗、王忠辉、孙建鸿、张岳。

外来入侵植物天敌昆虫繁育基地建设技术规范

范围

本文件规定了外来入侵植物天敌昆虫繁育基地建设的选址给与技术条件、规划与布局、建筑工程与公共设施、防疫隔离实施、环境保护的技术要求。

本文件适用于外来入侵植物天敌昆虫繁育基地的建设、规划等。
规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB  18484   危险废物焚烧污染控制标准

NY/T 2132    温室灌溉系统设计规范

NY  5027    无公害食品 畜禽饮用水水质
术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 

外来入侵植物 alien invasive plants

已经引入或进入境内，并因繁殖、逃逸、外泄、扩散等原因，对自然生态、人畜健康、农业生产或环境生物多样性造成侵害的外来植物

3.2

天敌 natural enemy

牺牲另一个生物而生存的、可能限制其他寄主种群的一种生物，包括拟寄生物、寄生物、捕食性生物和病原体。

3.3

天敌昆虫  natural enemy insect

一类寄生或取食外来入侵植物的昆虫。如水花叶甲取食水花生，豚草叶蛾和广聚萤叶甲取取良豚草和三裂叶豚草。
3.4

生物防治 biological control 

利用昆虫取食外来入侵植物，对外来入侵植物进行防治的策略。

3.5

环境敏感区域  environmental sensitive area

由《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的，依法设立的自然、文化保护地，以及对制约建设项目某类污染因子或生态形响因子环境敏感的区域。

选址与建设条件

4.1 选址原则

4.1.1 选址应符合国家相关法律、法规，符合当地城乡建设用地规划、土地利用规划和环境保护要求。

4.1.2 选址应符合科学实验的要求，不宜建设在环境敏感区域内；距离居民区、工厂企业3000以上；距离主要交通要道1000m以上。

4.2 建设条件

4.2.1 选址应根据当地常年主导风向，选择位于居民区及公共建设群的下风处或侧风处。

4.2.2 选址应满足供电、交通、通讯、气象、水文、地质等建设建设条件，并充分考当地环境因素。

4.2.3 选址应有满足植物生长条件的水源，水质应符合NY5027的要求。

规划与布局

按功能划分为办公区、天敌昆虫繁育区、寄主植物栽培区，3个区域应保持相对独立，应有专用连接通道连接。

办公区

办公区包括办公室、会议室、资料室、安全监控室等，办公区规划布局应满足一列条件。

办公室应满足日常公办需求；

会议室应满足基地人员培训、展览展示以及人员接待要求；

资料室用于试验数据、文献资料、专业图书等的存档、存放；

安全监控室用于对基地天敌繁育区、寄主植物种植区、基地安全的监控。

天敌昆虫繁育区

繁育区包括公共仪器间、准备室、养虫室、繁育温室、繁育大棚、冷藏间、缓冲间、更衣间、消毒间、废料处理间等，规划布局应满足下列条件。

公共仪器间，用于存放公共仪器，如培养箱、冰箱、超静工作台、显微镜、等。

养虫室，用于天敌昆虫室内繁育；可用于刚引入的基地的昆虫物种，处于扩繁阶段的饲养；还可用于天敌昆虫前期（幼虫期）繁育。

繁育温室，用于防治陆生入侵植物天敌昆虫（如广聚荧叶甲、豚草卷蛾、等）繁育，东西向。

繁育大棚，用于防治水生入侵植物天昆虫（如水花生叶甲、水葫芦象甲、等）繁育，南北向。

准备室用于天敌昆虫饲养的人工饲料或寄主植物饲养前的准备工作；冷藏间用于样品及天敌昆虫卵、蛹、成虫保存；缓冲间用于不同区域间的污染防护；更衣间用于更换实验服等；消毒间用于繁育和试验器具消毒；

废料处理间用于繁育天敌昆虫废弃物的无害化处理，如焚烧、烘干、粉碎、等，宜处于基地下风口处。

寄主植物栽培区

寄主植物栽培区应包括育苗温室、露地、网室、水池4种生境，规划布局应满足下列条件。

应选择建在繁育基地内向阳、土地平整的区域；

育苗温室，用于天敌昆虫饲养植物育苗；

露地，用于种植自然扩散弱的饲养天敌昆虫的陆生寄主植物；

网室，用种植自然扩散强的饲养天敌昆虫的陆生寄主植物；

水池，用于种植饲养天敌昆虫的水生寄主植物。

建筑工程与公共设施

建筑工程

建筑结构

建筑的主体结构宜采用混凝土结构和砌体结构体系；

繁育温室、育苗温室宜采用日光温室，后墙和山墙为保温墙体，厚度以0.6m～1.0m为宜；前拱架为钢骨架；温室脊高2.6m～4.5m，跨度4.0m～6.0m为宜。

繁育大棚为冷棚，棚架采用外径Φ25mmX1.5mm钢结构热浸镀锌圆管，棚架间距为1m，跨度为6m，顶度3.5m，肩高2m，长度以25m～30m为宜。

栽培网室骨架以钢骨架为宜。

建筑要求

天敌繁育区

A. 总体要求

公共仪器室、准备室、冷藏间、养虫室之间应保持独立。
天敌繁育区入口处应设置缓冲间、更衣间（或更衣柜），缓冲间内应设置紫外消毒来菌装置。
天敌繁育区不宜与其他公共区域相邻；天敌繁育区与寄主植物栽培区应设置专用采集通道，便于采集寄主植物。

B．养虫室

养虫室面积以（15 m2～20 m2）/间为宜，养虫室数量以饲养天敌的种类和数量规模决定。
养虫室具有控温、控湿、通风功能。

养虫室通风口为防止其他昆虫进入，通风口应加过滤装置，用60目的纱网封闭；

养虫架第一层离地垂直距离60cm～80cm为宜，层高 40cm～60cm为宜，3～4层，每层顶部安装可控制的全光谱白炽灯灯管，灯管数量以2～4根为宜；
以塑料饲养盒饲养天敌昆虫，饲养盒可为长方体或圆柱体。长方体昆虫养殖盒规格为19cm×12cm×6cm，盒盖开4cm×11cm透气口，用80目纱网封闭；圆柱体昆虫养殖盒直径Φ=28cm，高为10cm, 盒盖等距开4个直径Φ=2cm透气口，用80目纱网封闭。

以养虫笼饲养天敌昆虫，养虫笼规范为20cm×20cm×20cm、30cm×30cm×30cm、40cm×40cm×40cm，用60目的纱网封闭。

C. 繁育温室

根据繁育温室面积大小，隔离为面积为15 m2～20 m2的独立小间为宜；

每个小间应具有调温、调湿、通风装置；

应具备补光措施；

放风口应设置过滤网，规格为60目纱网。

D. 繁育大棚

主要用于繁殖防治水生外业入侵植物的昆虫。

大棚放风口就应铺设防虫网，防虫网规格为孔洞数不少于60目。

应有调节大棚温度的装备。

在大棚内挖掘外入植物培育池，与大棚方向一致，顺向布置，一个大棚内建设两个培育池。培育池距棚边50cm、距棚头150cm，池间距100cm, 棚内空地用做工作通道，便于日常管护和观察。

培育池规格为宽2m、深45cm，长度比大拱棚短3mm。培育池四周用砖浆砌，池墙厚度12cm，顶部高出工作通道地面5cm，池壁预埋小拱棚拱杆套管，池底部夯实并保持水平，平铺2层抗老化加厚PE农膜，膜边与池壁高度一致，在距离池壁顶部10 mm处安装卡槽，固定农膜（有条件地区可做硬化防漏处理，无需铺膜）。

在培育池上建设小拱棚，用于冬季二次增温。小拱棚长度与培育池相同，宽度2.1m，两边高40cm、中间高70cm（与工作通道地面垂直距离），呈弧形。小拱棚拱杆采用外径Ф20mm×1.5mm优质热浸镀锌圆管，两端插入培育池墙体的预埋管内，每年冬季安装、春季撤出；小拱棚膜采用厚度0.1mm、透光率≥85%的抗老化PE农膜。同时，配套制作压膜袋和保温毯，压膜袋采用棉质帆布制作成长1.5m、直径8cm的圆形布条，内装细沙，用于冬季小拱棚加盖农膜和保温毯后的密封保温；保温毯采用柔软、保温性好、厚度5 mm左右、重量轻的深色毛毯，当冬季大拱棚、小拱棚两层农膜不能确保温度在5℃以上时，小拱棚膜上覆盖保温毯，增温保温。

寄主植物栽培区

隔离网室纱网规格为不小于60目；

育苗温室、栽培温室应具有温度、湿度的调节装置和补光措施；放风口应拉1m宽60目的防虫网；

水池用于繁殖水生入侵植物（如水花生、水葫芦），深度以50cm～80cm，面积以40 m2～60m2为宜

场区工程

包括道路、停车场、围墙（或围栏）、门卫室、卫生间、路灯、绿化带和场区综合管网等。

公共设施

给水

应设置断流水箱，水箱容积按1d的用水量确定；

繁育温室、繁育大棚、栽培温室、育苗温度、栽培网室的栽培给水灌溉装置应符合NY/T 2132标准规定。

配电

用电负荷不应低于二级，电力供应应满足所有用电要求 ，并应有冗余。

特别重要负荷（培养箱、冰箱等）应设置不间断电源和自备发电设备等应急电源，不间断电源应确保自备发电设备启动前的电子供应。

应在安全的位置设置专用配电箱。

照明

天敌昆虫繁育区公共仪器室、准备室光照度应不低于300Lx，其他区域光照度应不低于200Lx。

天敌昆虫繁育区室内照明灯具宜采用吸顶式密闭洁净灯，并应具有防水功能。

应设置不少于30min的应急照明系统。

采暖、通风、空调系统

办公区、天敌昆虫繁育区温度宜为18℃～27℃,湿度宜为30%-70%。

消防

建设的耐火等不应低于二级。

疏散出口应有消防疏散指示标志和消防应急照明设备。

各功能区应设置火灾自动报警装置。

防疫隔离实施

隔离缓冲区

天敌昆虫繁育基地与外界应具10m～30m的缓冲区；应在缓冲区外围建铁丝网围栏，铁丝网围栏高度为1.8m～2.0m；每隔50米设置安全警示标牌。
防疫消毒
进出大门品就能设置消毒池，消毒池规格5.0m×3.0m×0.1m(长×宽×高)，进出两端有适当的坡度，便于车辆通行。

车辆进、出有须用高压水枪冲冼。

环境保护

废水

对于繁育区废水（包括废物）应采取过滤及消毒灭菌处理，并应对消毒灭菌效果进行监测，确保达到排放标准。

应对办公区和辅助区排放的污水进行处理，确保达到排放标准。

废弃物

    废弃物处理间的废弃物处理应符合GB18184的规定。

噪声

噪声应控制在60dB以内。

_________________________________


1

