| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

水稻秸秆还田技术规范

第1部分：北方单季稻

Technical specification for rice straw incorporation

Part 1 : Northern single cropping rice

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 机具配置与使用	1

4.1 秸秆粉碎还田机具	1

4.2 翻耕机具	2

4.3 旋耕机具	2

4.4 搅浆机具	2

4.5 动力农机	2

5 作业流程与作业质量	2

5.1 秸秆粉碎	2

5.2 秸秆还田	2

5.3 搅浆平地作业	2

6 水分管理	2

7 施肥	3

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部科学技术司提出。

本文件由农业农村部农业资源环境标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：*******

本标准主要起草人：*******

水稻秸秆还田技术规范

第1部分：北方单季稻

范围

本文件规定了北方单季稻秸秆还田技术规范的机具配置与使用、作业流程与作业质量、水分管理和施肥。

本文件适用于北方单季稻秸秆还田。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5668  旋耕机

GB/T 14225  铧式犁

GB/T 15370  农业拖拉机  通用技术条件

GB/T 24685  水田平地施肥搅浆机

NY/T 496  肥料合理使用准则  通则

NY/T 499  旋耕机  作业质量

NY/T 500  秸秆粉碎还田机  作业质量

NY/T 501  水田耕整机  作业质量

NY/T 742  铧式犁  作业质量

NY/T 995  谷物联合收割机  作业质量

NY/T 1004  秸秆粉碎还田机  质量评价技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

翻埋还田  straw incorporation by ploughing

秸秆经粉碎后均匀抛撒覆盖于地表，采用铧式犁将秸秆翻埋到土壤中的还田方式。

旋耕还田  straw incorporation by rotary tillage

秸秆经粉碎后均匀抛撒覆盖于地表，采用旋耕机将秸秆混拌到土壤中的还田方式。

搅浆还田  straw incorporation by puddling

秸秆经粉碎后均匀抛撒覆盖于地表，直接灌水泡田，采用水田平地搅浆机进行搅浆平地作业，将秸秆混拌到土壤中的还田方式。

机具配置与使用

秸秆粉碎还田机具

采用具有秸秆粉碎、抛撒功能的谷物联合收割机或秸秆粉碎还田机，谷物联合收割机的选用应符合NY/T 995的规定，秸秆粉碎还田机的选用应符合NY/T 1004的规定。

翻耕机具

与牵引拖拉机配套的铧式犁，铧式犁的选用应符合GB/T 14225的规定。

旋耕机具

与牵引拖拉机配套的旋耕机，旋耕机的选用应符合GB/T 5668的规定。

搅浆机具

与牵引拖拉机配套的水田平地搅浆机，水田平地搅浆机的选用应符合GB/T 24685的规定。

动力农机

与整地农具所需动力相配套的轮式或履带式拖拉机，拖拉机的选用应符合GB/T 15370的规定。

作业流程与作业质量

秸秆粉碎

宜在秋季水稻收获时同步进行。秸秆切碎长度≤10 cm，留茬高度≤10 cm，秸秆粉碎长度及留茬高度不合格率≤10 %；抛撒均匀、无堆积，抛撒不均匀率≤10 %。其它作业质量应符合NY/T 500的规定。

秸秆还田

翻埋还田

土壤质地为黏土，耕层较深厚、地块较大且连片的区域，宜开展秸秆翻埋还田作业。应在秋季土壤封冻前完成。秸秆粉碎后采用铧式犁及时翻地，作业耕深20 cm～25 cm、耕深稳定性变异系数≤10 %、立垡和回垡率≤5 %、漏耕率≤2.5 %、重耕率≤5 %，地表秸秆残留量≤200 g/m2，水田池边翻地整齐。其它作业质量应符合NY/T 501和NY/T 742的规定。

旋耕还田

土壤质地为壤土、轻黏土或地块较小、零散的田块，宜开展秸秆旋耕还田作业。宜在秋季完成，也可在翌年春季耕层化冻18 cm以上时进行。秸秆粉碎后采用旋耕机进行旋耕，作业时土壤含水率≤30 %，旋耕深度15 cm～18 cm，碎土率≥60 %，漏耕率≤2.5 %、重耕率≤5 %，地表秸秆残留量≤200 g/m2，旋耕后地表平整度≤4 cm，水田池边旋耕整齐。其它作业质量应符合NY/T 499的规定。

搅浆还田

土壤含水量较大或仍有水层，不能进行旱整地的地块，宜开展搅浆还田作业。宜在翌年春季完成，也可在当年秋季进行。收获后或翌年春季耕层化冻10 cm以上时，灌水泡田3 d～5 d。搅浆作业时以田间水层深度3 cm左右为宜，作业深度≥10 cm、深度合格率≥90 %、作业后田面秸秆残留率≤15 %，作业后地表平整度≤3 cm。

搅浆平地作业

水稻插秧前15 d～20 d灌水泡田，水深为垡片高度的2/3或高出土壤表面2 cm～3 cm，泡田3 d～5 d。使用搅浆平地机进行搅浆整地，作业深度10 cm～12 cm。作业时水深控制在1 cm～3 cm花达水状态，作业后表面不露残茬，稻田表面平整呈泥浆状，沉淀5 d～7 d天后达到待插状态。其它作业质量应符合NY/T 501的规定。

水分管理

水稻生育期水分管理宜采用“浅-湿-干”灌溉的方法。移栽期保持1 cm～3 cm水层。分蘖期田面达到花达水时开始补灌至3 cm～5 cm水层，依次循环管理。亩茎蘖数达到预期穗数的90%左右时及时晒田，一般宜晒田3 d～7 d，以土壤表面产生细微裂缝为佳，晒后恢复正常水层。孕穗期保持3 cm～5 cm水层。灌浆期干湿交替间歇灌溉，黄熟初期开始排水。

施肥

施肥时期和施肥总量应参考当地高产稻田生产，宜提高分蘖肥氮肥用量，减少穗肥氮肥用量。肥料使用应符合NY/T 496的规定。